МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Базовая кафедра нанотехнологий в электронике

В ЯФ ФГБУН ФТИАН им. К.А. Валиева РАН

УТВЕРЖДАЮ

Декан физического факультета

______________И. С. Огнев

(подпись)

«21» мая 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Физические методы исследования характеристик инновационных материалов в микро- и наноэлектронике»

Направление подготовки

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленность (профиль)

«Инновационные материалы и технологии электроники и наноэлектроники»

Форма обучения очная

| Программа рассмотрена на заседании базовой кафедры нанотехнологий в электронике. Протокол № 9 от «25» апреля 2024 г. | Программа одобрена научно-методическим советом ЯрГУ. Протокол № 5 от «30» апреля 2024 г. |
| --- | --- |

Ярославль

# Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины «Физические методы исследования характеристик инновационных материалов в микро- и наноэлектронике» является формирование знаний о физических принципах работы приборов микро- и наноэлектроники изучение основных физических, физико-химических процессов и закономерностей сплошных сред, которые используются при проектировании, производстве и эксплуатации электронных средств.

Основной задачей дисциплины «Физические основы микро- и наноэлектроники» является формирование навыков экспериментальных исследований материалов и приборных структур электронной, микроэлектронной техники, наноэлектроники.

Задачами изучения дисциплины являются:

- формирование базовых фундаментальных представлений, лежащих в основе технологических процессов микроэлектроники и наноэлектроники, на основе знаний об основных положениях физики твердого тела и квантовой механики, нелинейной динамики, самоорганизации.

- Формирование умений разбираться в физических принципах и моделях процессов, лежащих в основе современной микро- и нанотехнологии, овладение навыками анализа новейших физических концепций, теорий и результатов экспериментальных исследований, лежащих в основе современной микро- и наноэлектроники.

# Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Дисциплина «Физические методы исследования характеристик инновационных материалов в микро- и наноэлектронике» включена в Блок 1 базовой части ОП в объеме обязательных 72 академических часов (2 зачетные единицы).

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные ходе освоения студентами дисциплин: «Электричество и магнетизм», «основы теории электрических цепей», «Материалы электронной техники», «Физика полупроводников и низкоразмерных систем», в объеме программы бакалавриата.

# Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Перечень планируемых результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК-2. Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективные технологические методы изготовления и контроля параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок микро- и наноэлектроники различного функционального назначения. | ИД_ПК-2.1. Знает технологические процессы и методики контроля параметров и характеристик электронных приборов и схем и установок микро- и наноэлектроники. | Знать: - основные физические принципы, на основании которых происходят процессы в микросхемах и структурах микроэлектроники - способы и средства измерений и экспериментальных исследований в области микро- и наноэлектроники - методики поиска, сбора и обработки информации для системного решения поставленных задач в сфере микро- и наноэлектроники - методики поиска, сбора и обработки информации, актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере микроэлектроники Уметь: - использовать основные приемы и алгоритмы построения физико-математических моделей процессов и структур микро- и наноэлектроники - решать задачи, основываясь на знании основных физических принципов, определяющие процессы в микросхемах и структурах микроэлектроники - применять основные физические законы и математические методы, на основании которых происходят процессы в микросхемах и структурах микроэлектроники для решения задач теоретического и практического характера - обрабатывать и представлять полученные данных в области микро- и наноэлектроники |
|  | ИД_ПК-2.2. Демонстрирует навыки экспериментального определения характеристик технологических процессов и характеристик изделий микро- и наноэлектроники различного функционального назначения. | Владеть: - навыками проведения экспериментальные исследования в области микро- и наноэлектроники с использованием современных средств измерения - навыками обработки и представления полученные данных в области микро- и наноэлектроники и оценивать погрешности результатов измерений - навыками применения знаний физики и математики при решении практических задач - методами решения задач теоретического и практического характера, основываясь на физических законах и математических методах |

4. Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.

Форма обучения очная.

Таблица 2. Объем, структура и содержание дисциплины

| № п/п | Темы (разделы) дисциплины, их содержание | Семестр | Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, и их трудоемкость (в академических часах) |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контактная работа |  |  |  |  | самостоятельная работа |  |
|  |  |  | лекции | практические | лабораторные | консультации | аттестационные испытания |  |  |
| 1. | Тема 1. Двухточечный и четырёхточечный методы исследования | 7 |  |  | 2 |  |  | 8 | Отчет по лабораторной работе |
| 2. | Тема 2. Емкостные характеристики полупроводниковых структур. Исследование зависимости емкости от напряжения | 7 |  |  | 2 |  |  | 8 | Отчет по лабораторной работе |

| № п/п | Темы (разделы) дисциплины, их содержание | Сместр | Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, и их трудоемкость (в академических часах) |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контактная работа |  |  |  |  | самостоятельная работа |  |
|  |  |  | лекции | практические | лабораторные | консультации | аттестационные испытания |  |  |
| 3. | Тема 3. Эффект Холла. Измерение подвижности носителей и исследование эффекта магнитосопротивления | 7 |  |  | 2 |  |  | 8 | Отчет по лабораторной работе |
| 4. | Тема 4. Метод вторично-ионной масс-спектрометрии. Получение профилей состава пленок методами вторичной ионной масс-спектроскопии | 7 |  |  | 4 | 2 |  | 12 | Отчет по лабораторной работе |
| 5. | Тема 5. Использование метода обратного резерфордовского рассеяния ионов для анализа полупроводниковых материалов | 7 |  |  | 5 | 2 |  | 16,7 | Отчет по лабораторной работе |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | Зачет |
|  | ИТОГО 72 часа |  |  |  | 15 | 4 | 0,3 | 52,7 |  |

# Содержание разделов дисциплины

  - Вводная лекция.

Одним из важнейших факторов, стимулирующих развитие интегральной электроники, является низкая стоимость ее элементов. Только современные интегральные схемы позволяют создавать ЭВМ, доступные рядовому потребителю. То же можно сказать о технике связи, бытовой радио и телеаппаратуре и т.п.

Вторым фактором, способствовавшим прогрессу интегральной электроники, являются чрезвычайно малые габариты интегральных схем при сохранении сложности и многообразия, выполняемых ими функций и весьма низком энергопотреблении. В настоящее время типичные размеры элементов интегральных схем составляют единицы микрометра, а толщины диэлектрических пленок - десятки и сотни нанометров. Такие схемы требуют обычно питающих напряжений, измеряемых единицами вольт, а мощность, потребляемая схемой средней степени интеграции, часто не превышает 10-6 Вт.

Достижения современной планарной технологии позволяют уменьшить размеры

активных областей отдельных полупроводниковых приборов, составляющих микросхему,

до долей микрометра, а толщины диэлектрических пленок (при сохранении их высокого

качества) — до 10-20 нм и менее.

Проектирование, создание, анализ отказов современных устройств микро- и наноэлектроники требуют освоения современных методов физического анализа. В рамках данной дисциплины рассматриваются:

- методы зондового анализа структур – исследование проводимости и емкостных характеристик;

- исследование знака и подвижности носителей методом измерения ЭДС Холла;

- исследование кристаллической структуры вещества методами дифрактометрии рентгеновских лучей;

- исследование состава и структуры образцов методом спектрометрии обратного резерфордовского рассеяния;

- исследование профилей состава образцов методами вторичной ионной спектроскопии

  - Двухточечный и четырёхточечный методы исследования

Удельное электрическое сопротивление является фундаментальным параметром, который определяет способность материала препятствовать протеканию через него электрического тока. В отличие от широко известного электрического сопротивления, которое зависит от формы и площади поперечного сечения, удельное сопротивление не зависит от геометрических размеров, а характеризует исключительно электропроводящие свойства материала.

В двухточечной схеме измерение сопротивления образцов проводится с помощью мультиметра (цифрового тестера). Измеренная величина представляет собой абсолютное значение электрического сопротивления образца и зависит от его геометрических размеров (площади поперечного сечения и расстояния между зондами L). Для получения корректной зависимости влияния толщины пленок на сопротивление необходимо пересчитать абсолютное сопротивление к так называемому поверхностному сопротивлению (ρ□). Поверхностное сопротивление представляет собой сопротивление квадратного участка поверхности материала толщиной d. Причем оно не зависит от величины сторон этого квадрата. Понятие поверхностного сопротивления также применимо и для неоднородно легированных слоев. С помощью данного параметра можно определить исходное качество материала, выявить проблемы технологического процесса при проведении межоперационного контроля отдельных слоев, а также осуществить выходной контроль качества материала.

Четырехзондовый метод Кельвина предполагает использование специальной измерительной головы с четырьмя иглами. Через крайние иглы течет измерительный ток, через средние – выполняется измерение напряжения с образца. Все иглы расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Данный метод позволяет значительно расширить диапазон измерения в область малых значений сопротивления за счет использования четырехпроводной схемы подключения и отсутствия падения напряжения на измерительных кабелях. Кроме того, он также может применяться для полупроводниковых материалов с высоким значением сопротивления (~ МОм). Точность измерений данным методом может быть лучше ±1 %, а воспроизводимость ±0,1 %.

# Емкостные характеристики полупроводниковых структур. Исследование зависимости емкости от напряжения

Вольт-фарадные методы измерения параметров полупроводников основаны на определении зависимости емкости структуры, обусловленной наличием объемного заряда в приповерхностной области полупроводника, от приложенного к ней напряжения.

Одновременно на структуру могут оказывать влияние другие факторы, которые могут варьироваться при измерениях. К ним относятся воздействие на структуру внешнего фотоактивного излучения и ее нагревание по определенному закону. В первом случае емкость, возникающую за счет поглощения излучения, называют фотоемкостью, а во втором – термостимулированной емкостью. Второй отличительной особенностью методов является наличие двух электрических сигналов, подаваемых на структуру.

Первый – это постоянное напряжение (напряжение смещения), которое обеспечивает поддержку рабочей точки прибора, и второй – переменное напряжение малой амплитуды (измерительный сигнал), необходимое для измерения собственно емкости структуры.

В основе вольт-фарадных методов измерения лежит электронная теория приповерхностной области пространственного заряда и дифференциальной поверхностной емкости. Поэтому важным моментом измерительного процесса является понимание физических процессов, происходящих в полупроводниковых структурах, которые приводят к появлению емкости.

В зависимости от соотношения работ выхода (уровней Ферми) материалов и типа проводимости полупроводника, при контакте металла с полупроводником возможны четыре ситуации. При этом в двух ситуациях наблюдается возникновение обогащенного слоя, а в двух – обедненного и даже инверсного. Если получается обогащенный слой, то для носителей заряда при их движении из материала в материал не образуется потенциального барьера. Если же слой получается обедненный – потенциальный барьер есть. Этот барьер и получил название барьера Шоттки (диод Шоттки).

Форма такого барьера существенно отличается от формы барьеров с неметаллическими веществами. Самое главное – вершина барьера имеет треугольную форму, т. е. толщина его явно уменьшается при приближении энергии частиц к вершине. В результате этого появляется возможность туннельного перехода, вероятность которого повышается по мере приближения к вершине потенциального барьера

# Эффект Холла. Измерение подвижности носителей и исследование эффекта магнитосопротивления

Американский физик Эдвин Герберт Холл в 1879 г. впервые описал явление, впоследствии названное его именем. Явление, открытое Холлом, состоит в том, что в проводнике с током, помещенном в магнитное поле, перпендикулярное направлению тока, возникает электрическое поле в направлении, перпендикулярном направлениям тока и магнитного поля. Наиболее важным применением эффекта Холла является определение концентрации носителей заряда в материалах, проводящих электрический ток, в частности в полупроводниках, у которых концентрацию носителей зарядов можно произвольно изменить, например, за счет введения примесей. Обратимся к чисто примесному полупроводнику, для определенности электронному.

К образцу прямоугольной формы, расположенному по длине вдоль оси Х, приложено электрическое поле Е, вызывающее электрический ток плотностью j. Образец помещен в магнитное поле В, параллельно оси Z. В результате действия на движущиеся носители силы Лоренца электроны отклоняются в отрицательном направлении оси Y (дрейфовая скорость электронов vx направлена против тока) и скапливаются у боковой (передней) грани образца. Их накопление идет до тех пор, пока поперечное электрическое поле (поле Холла) не компенсирует поле силы Лоренца в направлении оси Y. Вследствие появления поперечного поля Холла Еy результирующее электрическое поле в образце конечных размеров будет повернуто относительно оси Х на некоторый угол φH (угол Холла), а ток будет идти лишь в направлении оси Х. В слабых магнитных полях угол отклонения мал, следовательно, тангенс угла также мал.

Поскольку поле Холла Еy уравновешивает силу Лоренца, можно полагать, что оно должно быть пропорционально как приложенному полю В, так и току Jx в полупроводнике. Величина коэффициента Холла позволяет вычислить подвижность носителей, а знак ЭДС Холла позволяет определить тип носителей.

На основе эффекта Холла современная промышленность выпускает широкий спектр датчиков, применяемых для измерения магнитного поля, силы тока, частоты вращения механизмов и т.д.

# Метод вторично-ионной масс-спектрометрии. Получение профилей состава пленок методами вторичной ионной масс-спектроскопии

Вторичная ионная масс-спектрометрия (ВИМС) - современный и один из самых распространенных методов послойных исследований приповерхностных слоев твердого тела. Это обусловлено следующими обстоятельствами:

- анализирующий ионный пучок обеспечивает сигнал ВИМС и распыление (т.е. профилирование) одновременно.

- Распыленные частицы отражают действительный элементный и химический состав приповерхностной области твердого тела.

- Пучки ионов легко фокусируются и ими легко управлять, так что при сканировании пучком по поверхности можно получать карты распределения элементов и примесей, характеризующие распределение химического состава по поверхности. Таким образом, возможен трехмерный элементный и химический анализ.

- При типичных для ВИМС энергиях и плотностях тока первичных ионов распыленные частицы поступают из верхних одного-двух атомных слоев поверхности, так что ВИМС является поверхностно-чувствительным методом и должен давать информацию с глубин, масштаб которых таков же, как у других методов спектроскопии поверхности.

- Уникальной особенностью ВИМС по отношению к большинству других аналитических методов исследования поверхности является возможность различения содержания изотопов (изотопных эффектов) в приповерхностных слоях. Эта особенность, например, представляет ценность при изучении поверхностных химических реакций с использованием "меченых" реагентов.

- Уникальная возможность также возможность исследования профилей распределения изотопов водорода в приповерхностных слоях, такие исследования недоступны ни однному из известных методов спектроскопии поверхности, кроме ВИМС.

- Метод ВИМС относится к одному из самых чувствительных методов анализа.

Процесс распыления схематически можно представить следующим образом. Налетающая частица (ион), сталкиваясь с атомом мишени вследствие упругих взаимодействий, передает ему кинетическую энергию. Если переданная первичному атому энергия достаточно велика, то он может, в свою очередь, прежде чем полностью остановиться, сместить другие атомы, и так до тех пор, пока энергия движущегося атома остается больше энергии, необходимой для смещения атома. Таким образом, налетающий ион, обладающий высокой энергией, может вызывать каскад атомных смещений. Период развития каскада порядка 10-13 сек. Смещенные атомы, находящиеся близко к поверхности, имеют возможность вылететь с поверхности, т. е. происходит распыление.

В процессе распыления атомы и молекулы выбиваются из наружных поверхностных слоев в виде нейтральных частиц, находящихся в нейтральном (возбужденном) состоянии, либо в виде положительных или отрицательных ионов. Процесс распыления включает сложную последовательность соударений (каскад столкновений) с изменением направления движения и обменом энергией между большим числом атомов твердого тела. Скорость распыления материала характеризуется в первую очередь выходом продуктов распыления Y (коэффициент вторичной эмиссии или коэффициент распыления). Выход продуктов распыления зависит от структуры, состава материала мишени, параметров ионного пучка и геометрии эксперимента. Самым важным параметром процесса является количество энергии, поглощаемой на поверхности. При распылении передача энергии атому поверхности и его последующее удаление определяются потерей энергии ионом в упругом столкновении с атомным ядром - механизмом ядерных потерь энергии. Именно этот механизм передачи импульса и энергии атомам твердого тела приводит к образованию вторичных частиц с высокой энергией и к распылению.

Спектры как положительных, так и отрицательных вторичных ионов имеют сложную структуру, так как создаются не только однократно или многократно заряженными ионами атомов, но и всеми другими ионизованными кластерами. Например, спектр масс, полученный при бомбардировке алюминия ионами Аг, образован не только однократно, но и двухкратно, трехкратно ионизованными атомами, а также кластерами из двух, трех и четырех атомов. Однако в большинстве случаев преобладает выход однократно ионизованных атомов.

# Использование метода обратного резерфордовского рассеяния ионов для анализа полупроводниковых материалов

Широкое применение ядерных методов в химическом анализе связано с их высокой чувствительностью, неразрушающем способе анализа, локальностью, и способностью к анализу поверхности и тонких приповерхностных слоёв материалов. В тоже время важно понимать, что эти методы предназначены исключительно для изучения элементного состава вещества. Они, как правило, не дают сведений о химической форме элемента, его валентности, связанных с ним лигандах и т.п. Необходимость дополнительной информации является общим недостатком этих методов. В данной лекции рассматривается ядерно-аналитические методы (активационный анализ, рентгеновский эмиссионный анализ, резерфордовское обратное рассеяние), в которых ядерная реакция является необходимой первой ступенью аналитической процедуры.

Активационный анализ (радиоактивационный анализ) - метод качественного и количественного элементного анализа вещества, основанный на активации ядер атомов и исследовании образовавшихся радиоактивных изотопов (радионуклидов). Вещество облучают ядерными частицами (тепловыми или быстрыми нейтронами, протонами, дейтронами, α- частицами и т.д.) или γ - квантами. Затем определяют вид, т.е. порядковый номер и массовое число, образовавшихся радионуклидов по их периодам полураспада Т1/2 и энергиям излучения Е, которые табулированы. Поскольку ядерные реакции, приводящие к образованию тех или иных радионуклидов, обычно известны, можно установить, какие атомы были исходными. Активационный анализ - качественное и количественное определение состава вещества, основанное на измерении энергии излучения и периодов полураспада радиоактивных изотопов, образующихся в исследуемом веществе при облучении его нейтронами, протонами, α-частицами, γ-квантами и др. Активационный анализ.

Активационный анализ позволяет определить количество требуемого элемента Х в некотором материале Y. При активационном анализе образец облучается потоком частиц или γ-квантов. В результате ядерных реакций часть ядер превращается в радиоактивные или возбужденные. Идентификация элементов и количественный анализ производятся путем измерения интенсивности и энергии излучений, а также по периоду полураспада радиоактивных ядер. Так как в основе активационного анализа лежат ядерные процессы, то результаты активационного анализа не зависят от того, в какое химическое соединение входят атомы определяемых элементов, но чувствительны к изменению изотопного состава элементов. Для селективного определения анализируемых элементов используется различие в сечении активации, энергетическом спектре испускаемого излучения и периоде полураспада наведённой активности. Используют также различные активирующие потоки и анализ на заряженных частицах.

# Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного  процесса по дисциплине

В процессе обучения используются следующие образовательный технологии:

Вводная лекция - дает первое целостное представление о дисциплине и ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-методической литературы.

Академическая лекция (или лекция общего курса) - последовательное изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов.

Лабораторные работы - организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов и физических явлений.

# Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

В процессе осуществления образовательного процесса используются:

Windows Pro 7 RUS

Microsoft Office Std 2013

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (1 year) (Visual Studio Enterprise)

- Мультимедийные презентации

- Ресурсы сайтов atelearning.com, icdd.com, nist.gov, rruff,info, crystallography.net, mindat.org, webmineral.com и т.д.;

- Для проведения обработки данных - математический пакет SciLab.

- Для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ - Автоматизированная библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next").

# Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Физические методы анализа материалов: Учеб. Пособие / Ю. К. Машков, К. Н. Полещенко, А. Л. Агафонов, М. Ю. Байбарацкая. — Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. — 111 c.

- Compendium of Surface and Interface Analysis — 1. — Singapore : Springer Singapore, 2018. — 853 c. — doi: https://doi.org/10.1007/978-981-10-6156-1

- Кирчанов, В. С. Наноматериалы и нанотехнологии: Учеб. Пособие / В. С. Кирчанов. — Пермь: ПНИПУ, 2016. — 241 c.

- Сергеев, В. А. Элементы и устройства наноэлектроники: Учеб. Пособие  / В. А. Сергеев. — Ульяновск : УлГТУ, 2016. - 137 с.

- Мишина, Е. Д. Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур: Лабораторный практикум / Е. Д. Мишина, Н. Э. Шерстюк, А. А. Евдокимов А. А. — М.: Лаборатория знаний, 2021, — 184 с.

# Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитории, оборудованные для проведения лекций (и мультимедийных), фонд библиотеки, компьютерная техника. При проведении занятий используется современное оборудование Центра коллективного пользования "Диагностика микро- и наноструктур": Времяпролетный масс-спектрометр ION TOFF, Порошковый рентгеновский дифрактометр ARL XTRA, установка ионной имплантации K2MV с системой RBS-анализа

Автор: к.ф.-м.н., доцент базовой кафедры нанотехнологий в электронике

_________ Лебедев М.Е.

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины «Физические методы исследования характеристик инновационных материалов в микро- и наноэлектронике»

Фонд оценочных средств
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов
по дисциплине

- Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

  - Материалы, используемые в процессе текущей аттестации

Тема 1. Краткая характеристика физических методов исследования микроструктур, возможности и ограничения.

Тема 2. Принцип измерения сопротивления тонких пленок. Понятие о поверхностном сопротивлении. Преимущества четырёхходового метода. Примеры низкоомных и высокоомных материалов.

Темы лабораторных работ:

- Двухточечный и четырёхточечный методы исследования

- Емкостные характеристики полупроводниковых структур. Исследование зависимости емкости от напряжения

- Эффект Холла.Измерение подвижности носителей и исследование эффекта магнитосопротивления

- Метод вторично-ионной масс-спектрометрии. Получение профилей состава пленок методами вторичной ионной масс-спектроскопии

- Использование метода обратного резерфордовского рассеяния ионов для анализа полупроводниковых материалов

- Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации

  - Механизм электропроводности собственных и примесных полупроводников.

  - Температурная зависимость электропроводности собственных полупроводников.

  - Температурная зависимость электропроводности примесных полупроводников.

  - Определение ширины запрещенной зоны и энергия активации примеси по температурной зависимости удельной электропроводности.

  - Четырехзондовый метод измерения электросопротивления полупроводников: область применения, его преимущества и недостатки.

  - Задача о распределении потенциала электрического поля вблизи зонда.

  - Какими электрофизическими параметрами определяется величина контактной разности потенциалов в p-n переходе?

  - Как получить максимальную контактную разность потенциалов в p-n переходе для данного полупроводникового материала в условиях термодинамического равновесия?

  - Какой вид включения внешнего электрического поля называется прямым смещением p-n перехода?

  - Опишите физический состав области пространственного заряда p-n переходов.

  - От каких электрических и электрофизических параметров зависит толщина слоя пространственного заряда p-n переходов?

  - Каким образом создается р-n-переход? Что такое барьерная и диффузионная емкости?

  - При каких условиях увеличивается полная емкость p-n-перехода?

  - Что влияет на полную емкость МДП-структуры?

  - Влияет ли контактная разность потенциалов в МДП-структуре на определение профиля концентрации легирующей примеси вольт-фарадным методом?

  - Каковы физические основы вторично-ионной масс-спектрометрии?

  - Что такое изотопы? Что такое дефект массы?

  - Какие типы масс-анализаторов Вы знаете?

  - Перечислите способы ионизации для получения ионных пучков.

  - Из каких основных блоков состоят ионные пушки?

  - В чем заключается принцип работы электростатической фокусировки пучков заряженных частиц?

  - Какие эффекты относятся к эффектам сильного поля?

  - Как получить максимальную контактную разность потенциалов в p-n переходе для данного полупроводникового материала в условиях термодинамического равновесия?

  - Какой вид включения внешнего электрического поля называется прямым смещением p-n перехода?

  - Опишите модель соударения иона со свободным атомом.

  - Какие существуют ограничения энергии в методе спектроскопии резерфордовского обратного рассеяния (РОР)?

  - Глубина анализа метода РОР.

  - Как определяется величина сигнала компонента образца на спектре РОР?

  - Запишите формулы для расчёта тормозного сечения в приближении средней энергии и в приближении поверхностной энергии.

Зачет выставляется по итогам проверки лабораторных работ и текущей аттестации.

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины «Физические методы исследования характеристик инновационных материалов в микро- и наноэлектронике»

Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Физические методы исследования характеристик инновационных материалов в микро- и наноэлектронике» являются лекции. По большинству тем предусмотрены лабораторные занятия, на которых происходит закрепление лекционного материала путем применения его к конкретным лабораторным задачам и отработка навыков работы с физическими методами исследования структур.

Для успешного освоения дисциплины очень важно понимание действий, совершаемых вовремя выполнение лабораторных работ, как в лаборатории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. Лабораторные работы выполняются под наблюдением преподавателя, при необходимости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основная цель выполнения лабораторных работ - помочь усвоить основные принципы методов зондового анализа, дать понятие о высокоточных методах вторичной ионной масс-спектрометрии и спектрометрии резерфордовского обратного рассеяния. Для выполнения всех лабораторных работ необходимо знать и понимать лекционный материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины рекомендуется регулярное повторение пройденного лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо дома еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, полученной на консультациях, лабораторных занятиях или из учебной литературы.

Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В качестве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются лабораторные задачи, дополняющие и продолжающие отработанные непосредственно в лаборатории.

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных практических навыков работы и проведения расчетов, в течение обучения проводятся мероприятия текущей аттестации в виде защиты лабораторных работ (в лаборатории).

Зачет принимается по итогам работы в семестре, принятым отчетам по лабораторным работам.

Отчеты по лабораторным работам оформляются в соответствии с ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.321, ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.32, ГОСТ 21.101.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине

Очень полезными для самостоятельной работы являются следующие англоязычные ресурсы:

- Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) Tutorial (https://www.eag.com/app-note/rutherford-backscattering-spectrometry-rbs-tutorial/ )

- Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (ToF-SIMS) (https://serc.carleton.edu/msu_nanotech/methods/ToFSIMS.html )

- Resistivity By Four Probe Method - Amrita University (https://thewikihow.com/video_I9RmGM1kbs8 )

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется использовать:

1.	Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и заполнить представленные поля информации.

2.	Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_fmd.php) содержит более 2500 полных текстов учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю.

3.	Электронная картотека «Книгообеспеченность»

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети университета и через Личный кабинет.